RAPPORTO DI

ANALISI AMBIENTALE

# INTRODUZIONE

L’Analisi Ambientale Iniziale (AAI), costituisce un elemento fondamentale nell’organizzazione e nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) rispetto alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e al Reg.(CE) 1221/2009.

L’Analisi Ambientale Iniziale è una diagnosi sistematica, nella quale si studiano in profondità tutte le relazioni che intercorrono tra l’attività produttiva di un sito e la realtà ambientale e territoriale che lo circonda, in funzione dei vincoli più generali cui l’azienda è sottoposta, del quadro legislativo, socioeconomico e di mercato.

Con l’Analisi Ambientale Iniziale l’azienda è in grado di giungere ad una valutazione complessiva delle problematiche ambientali connesse con la propria attività, costituisce quindi il punto di partenza per l’individuazione degli obiettivi e delle procedure che ogni realtà aziendale deve adottare.

L’Analisi Ambientale Iniziale ha lo scopo di individuare:

- Gli aspetti diretti e indiretti (aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente);

- Gli impatti significativi (impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione).

L’Analisi Ambientale Iniziale si compone delle seguenti azioni:

- Individuazione della legislazione ambientale applicabile alle attività che si svolgono in azienda per la verifica di conformità rispetto a prescrizioni ed autorizzazioni;

- Determinazione del grado di efficienza ambientale delle attività svolte dall’azienda;

- Individuazione degli impatti più significativi su cui concentrare i propri obiettivi di miglioramento delle prestazioni;

- Stima dell’entità degli aspetti e degli impatti ambientali sul territorio.

L’Analisi Ambientale Iniziale comprende inoltre:

- L’esame di tutte le procedure e le prassi già esistenti in azienda in campo ambientale;

- La valutazione dell’analisi degli incidenti ambientali già verificatisi;

- L’andamento degli indicatori ambientali (riferito agli ultimi 3 anni).

- DATI SULL’AZIENDA

Nome: 			MAGLIFICIO PO Srl

- Indirizzo: 		Via Asiago 59/8

- CAP: 			10142

- Città: 			Torino

- Nazione:		Italia

Sito web: 		Oscalito | Made in Italy Since 1936

- Numero di edifici:		1

- Numero di dipendenti: 	80

- Area di produzione (sqm):	2895

- Article produced/dealed with:		article produced with only natural fibres and refined mixtures

- OEKO-TEX® certified company:	Ongoing

- Institute:				CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A

# TURNI DI LAVORO

- Uffici					8:00-12:00, 13:00-17:00 | 9:00-13:00, 14:00-18:00

- Reparti Tessitura e Finissaggio			6:30-14:30, 14:00-21:30

- Reparti Taglio, Confezione, Stiro, Magazzino	8:00-12:00, 13:00-17:00

# LE ORIGINI

Oscalito, acronimo di Osvaldo Casalini Lino Torino, racconta la storia di una famiglia, di una città e di una grande passione che nasce nei primi anni Trenta del ‘900. La storia di una famiglia che, lavorando solo fibre naturali di alta qualità, sviluppa linee di intimo e moda esternabile dedicate a uomo e donna.

Da quel 1936, anno della nascita del Brand, l’azienda si espande, sviluppandosi costantemente, fino a distribuire oggi in oltre 40 paesi nel mondo.

Dal 2014, alla guida Dario Casalini, terza generazione, che traghettando il brand verso un forte rinnovamento, raccoglie il testimone mantenendo saldi i principi etici e di sostenibilità che da sempre muovono la filosofia Oscalito.

L’AZIENDA OGGI

Oscalito, in controtendenza all’omologazione e spersonalizzazione del prodotto di abbigliamento, conserva e difende da 80 anni una filiera autenticamente Made in Italy, certificata Italcheck - Italian identity Index.

Tutto il processo produttivo, dalla creazione del modello al prodotto finito, passando attraverso tessitura, taglio, cucitura e finissaggio, ha luogo nello stabilimento torinese.

L’azienda ha inoltre adottato la tecnologia RFID che, applicata all’etichetta, consente la completa tracciabilità di ogni singolo capo garantendo il controllo capillare su produzione e spedizioni.

Oscalito crede e rinnova ogni giorno la tradizione sartoriale italiana, disegnando un intimo alla moda composto di solo fibre e tessuti pregiati, e assicurando l'autenticità del proprio Made in Italy.

# CERTIFICAZIONI

- OEKO-TEX Standard 100

- Italcheck

# INQUADRAMENTO DEL SITO

- Maglifico Po – Visuale dall’alto

- Maglificio Po - Ingresso

# DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L’azienda è completamente integrata verticalmente. La materia prima ricevuta viene lavorata alla Tessitura, per poi passare al Taglio e al Confezionamento, dopodiché arriva al Finissaggio e viene infine stoccata nel Magazzino prodotti finiti.

Durante il picco stagionale di produzione, quando necessario, l’azienda si avvale di terzisti per il confezionamento.

# IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

- Per effettuare una corretta Analisi Ambientale Preliminare è necessaria l’identificazione degli aspetti ambientali (aspetto ambientale = elemento di un’attività, prodotto o servizio che può interagire con l’ambiente).

- Nella seguente tabella sono riportati gli aspetti ambientali di base presi in considerazione per l’identificazione degli aspetti ambientali inerenti alle attività dell’organizzazione.

| Aspetto ambientale | Impatto ambientale |
| --- | --- |
| Uso delle fonti di energia | 1. Consumo energia elettrica |
| Uso risorse naturali | 2. Consumo metano |
|  | 3. Consumo acqua |
|  | 4. Altri consumi risorse |
| Uso di sostanze nocive | 5. Prodotti per pulizia |
|  | 6. Prodotti chimici di processo (lav. esterne) |
| Emissione atmosfera | 7. Fumi caldaie/ impianti produttivi |
|  | 8. Odori molesti |
|  | 9. Rumori |
| Produzione rifiuti solidi | 11. Pericolosi |
|  | 12. NON pericolosi |
| Stoccaggio materie liquide pericolose o tossico-nocive | 13. Inquinamento suolo per perdite occasionali in fasi di carico/scarico prodotti chimici, stoccaggio, serbatoio interrato GPL |
| Movimentazione automezzi fornitori, consegna ai clienti, dipendenti | 14. Traffico |

Sulla base dell’elenco degli aspetti ambientali della precedente tabella si è proceduto ad effettuare, per ogni singola area produttiva aziendale l’analisi degli aspetti ambientali specifici associati.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

- Dall’analisi delle attività connesse all’organizzazione possiamo riassumere i seguenti impatti ambientali.

# Energia elettrica

| CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energia consumata anno 2018 kWh | Energia consumata anno 2019 kWh | Energia consumata anno 2020 kWh |
| 273 690 | 252 600 | 224 067 |

# Energia termica (metano)

| Inventario caldaie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca/Modello | Potenza [kwh] | Combustibile | Uso (produttivo/riscaldamento) | Libretto (Sì/No) | Periodicità controlli e manutenzione |
| BIASI 23212 | 765,9 | Metano | Produttivo [vapore Calandra e Stiro] | Sì | Semestrale |
| BIASI TN AR 200 | 232,5 | Metano | Riscaldamento [stabilimento] | Sì | Semestrale |
| BIASI TN AR 200 | 232,5 | Metano | Riscaldamento [stabilimento] | Sì | Semestrale |
| VAILLANT VCW 18L | 20,4 | Metano | Riscaldamento [Showroom] | Sì | Annuale |
| VAILLANT VCW 18L | 20,4 | Metano | Riscaldamento [Ufficio Stile] | Sì | Annuale |
| ROBUR GR1 15 | 17,44 | Metano | Riscaldamento [spogliatoio femminile] | No | Non soggetto a verifiche |

| TABELLA CONSUMI METANO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno | 2018 | 2019 | 2020 |
| UdM | smc | smc | smc |
| Totale | 55 475 | 52 589 | 53 768 |

# Consumo di acqua

| TABELLA CONSUMO ACQUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno | 2018 | 2019 | 2020 |
| UdM | mc | mc | mc |
| Totale | 2403 | 2698 | 1106 |

# Consumo di prodotti chimici

Si veda ID 1229 Inventario sostanze chimiche.

# Rumore esterno

Si veda la Valutazione rischio rumore.

# Rifiuti

| Elenco rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice CER | Denominazione | Stato fisico | Pericolosità | Destinazione del rifiuto | Trasportatore | Destinatario | Quantità (kg) 2020 |
| 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone | solido non pulverulento |  | R13 | AMIAT | AMIAT | 8.100 |
| 16 02 16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (toner) | solido non pulverulento |  | R13 | LA NUOVA COOPERATIVA | AMIAT | 66 |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica | solido non pulverulento |  | R13 | AMIAT | AMIAT | 2.970 |
| 04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate | solido |  | R13 | RCT di Ferretti Giovanni | RCT di Ferretti Giovanni | 0 |
| 13 08 02 | Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | liquido | HP4 | D13 | SEPIAMBIENTE | SEPIAMBIENTE | 0 |
| 16 02 14 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | solido non pulverulento |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | BIGICA FRANCO SRL | EUROSERVIZI | 0 |
|  |  |  |  |  | BIGICA FRANCO SRL | NONE RECUPERI | 0 |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno (pallet) | solido non pulverulento |  | R13 | AMIAT | AMIAT | 70 |
| 17 04 05 | Rottami ferrosi | solido non pulverulento |  | R13 | LOCCISANO CLAUDIO | LOCCISANO CLAUDIO | 0 |

# Contaminazione del sito

Non applicabile.

# Amianto

Non presente.

# PCB (Policlorobifenili)

Non presente.

# Halons e CFC (Clorofluorocarburi)

Non presente.

# ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Comportamento eco-compatibile dei fornitori

Uno dei criteri prioritari di selezione dei fornitori è la loro sensibilità ai temi ambientali, etici e di sicurezza. In azienda è presente un elenco dei fornitori qualificati con il relativo numero di certificazione OEKO-TEX.

ESAME DELLE PRATICHE E PROCEDURE GESTIONALI ESISTENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

L’azienda ha emesso i seguenti documenti per la gestione ambientale:

- Politica STeP

- Manuale STeP

- Analisi Ambientale Iniziale

- Piano di emergenza

- Piano degli obiettivi

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI

Un aspetto ambientale è significativo quando l’impatto ambientale ad esso associato è significativo.

Per gli aspetti ambientali diretti la significatività di ogni aspetto ambientale è valutata tenendo in considerazione l’impatto associato e la misura di contenimento dell’impatto adottata dall’azienda, associando a ciascuna voce un giudizio qualitativo come indicato sotto.

|  | Giudizio |
| --- | --- |
| Severità dell’impatto | Poco significativo |
|  | Significativo |
|  | Molto significativo |
| Misura adottata | Insufficiente |
|  | Media |
|  | Ottimo |

I risultati di entrambe le valutazioni vengono quindi connessi tra loro attraverso la seguente matrice:

Misura adottata

| Ottima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media |  |  |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Per valutare la severità dell’impatto (SI) si tiene in considerazione per quanto possibile:

- Il potenziale danno ambientale;

- La fragilità dell’ambiente;

- La dimensione e la frequenza degli aspetti;

- L’importanza per le parti interessate e per i dipendenti;

- Possibilità di risparmio dei costi;

- L’esistenza sia di requisiti volontari che di una legislazione ambientale pertinente.

Mentre per valutare il valore della misura adottata (MA) sono considerate tutte le tecniche o tecnologie, nonché prassi aziendali, attuate dall’azienda per ridurre gli impatti ambientali. In particolare in riferimento alle regole di buona pratica per:

- Gestione dei rifiuti;

- Efficienza energetica;

- Gestione dell’acqua (prelievi e scarichi idrici);

- Gestione delle potenziali fonti di contaminazione del suolo (prodotti chimici, serbatoi interrati, trasformatori contenenti PCB’s ...)

- Gestione delle emissioni in atmosfera.

Incrociando i valori attribuiti ai due parametri (SI e MA) l’aspetto ambientale può risultare:

Zona verde: aspetto ambientale NON SIGNIFICATIVO

Questo significa, a titolo esemplificativo, che un aspetto ambientale dovrà essere valutato come non significativo, nel caso in cui, anche in presenza di un importante impatto ambientale, corrisponda una misura adottata giudicata molto efficace ed efficiente (ad esempio emissioni in atmosfera contenenti sostanze pericolose, entro i limiti legislativi).

Questo potrebbe essere anche il caso in cui ad una Media impatto ambientale (consumo di energia non rinnovabile) corrisponda una misura adottata giudicata non particolarmente efficiente ed efficace, cui è legato un alto potenziale di risparmio di costi.

Non è richiesta la definizione di obiettivi di miglioramento.

Zona gialla: aspetto ambientale SIGNIFICATIVO

Questo significa, a titolo esemplificativo, che un aspetto ambientale dovrà essere valutato come significativo, nel caso in cui ad un importante impatto ambientale, corrisponda una misura adottata giudicata mediamente efficace ed efficiente (ad esempio emissioni in atmosfera contenenti sostanze pericolose, entro i limiti legislativi).

Questo potrebbe essere anche il caso in cui ad una Media impatto ambientale (consumo di energia non rinnovabile) corrisponda una misura adottata giudicata non particolarmente efficace ed efficiente, cui è legato un alto potenziale di risparmio di costi.

È facoltà dell’organizzazione porsi obiettivi di miglioramento o meno.

Zona rossa: aspetto ambientale MOLTO SIGNIFICATIVO

In presenza di non conformità normative, l’aspetto ambientale è sempre giudicato molto significativo.

Un altro caso in cui l’aspetto ambientale è da considerare molto significativo è quando, ad un notevole impatto ambientale, corrisponda una misura adottata giudicata non efficiente ed efficace (ad esempio in presenza di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, entro i limiti legislativi e per i quali siano effettuati i controlli periodici, per i quali però non è prevista alcuna procedura aziendale di verifica interna preventiva ai suddetti limiti).

L’organizzazione predispone uno o più obiettivi all’interno del programma.

# INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Per ciascun aspetto ambientale ne è stata valutata la significatività e le attività del processo produttivo coinvolte in possibili miglioramenti.

Consumo di energia elettrica

Misura adottata

| Ottima |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media |  |  |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- kWh/anno consumati

- kWh energia verde/kWh totali [100%, di cui il 25% circa autogenerato tramite pannello solare]

Potenzialità di miglioramento:	ridurre la quantità di energia impiegata in produzione/migliorare l’efficienza 				energetica dei macchinari.

Consumo di metano

Misura adottata

| Ottima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media |  | X |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- mc/anno consumati

- mc di gas “verde” [100% dal 2022]

Potenzialità di miglioramento: sostituzione delle caldaie e i gruppi frigo.

Consumo acqua

Misura adottata

| Ottima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media | X |  |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- mc/anno consumati

Potenzialità di miglioramento: incremento del riciclo del vapore.

Uso prodotti chimici e di manutenzione

Misura adottata

| Ottima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media | X |  |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- kg/anno consumati per ciascun prodotto

- pericolosità

Potenzialità di miglioramento: ridurre la pericolosità dei prodotti chimici.

Emissioni in atmosfera

Misura adottata

| Ottima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media |  |  |  |
| Insufficiente | X |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- kg/anno consumati per ciascun prodotto [90 kg/anno di smacchiatore]

- pericolosità

Potenzialità di miglioramento: incrementare misure per ridurre le emissioni in atmosfera.

Rifiuti

Misura adottata

| Ottima | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media |  |  |  |
| Insufficiente |  |  |  |
|  | Poco Significativi | Significativo | Molto Significativo |

Severità dell’impatto

Indicatori:

- kg/anno di ciascun rifiuto

- pericolosità

- Rifiuti a riciclo [R13]

Potenzialità di miglioramento: diminuire la quantità di rifiuti.