TUTORIAL PAVIMENTAZIONE.

Obiettivo di questo tutorial è impostare un modello LCA per le pavimentazioni stradali sul Software SimaPrò.

La versione di software utilizzata in questo tutorial è “SimaPrò PhD with Share & Collect version 9.1.1.7”.

Avviamo innanzitutto il software.

Cerchiamo sul desktop del nostro computer l’icona del programma.

Figura 1. Icona desktop SimaPrò

Cliccando sull’icona apparirà la seguente schermata:

Figura 2. Schermata d'avvio SimaPrò

Cliccando quindi su “OK”, si avvierà il programma e in particolare il software procederà con “Apertura del database” e “Lettura dei dati”.

Figura 3. Finestra "Progetti"

Si aprirà subito la finestra “Progetti” come mostrato in figura 3. Osservando i comandi evidenziati posizionati a destra, tramite questa schermata è possibile:

- con “Nuovo” creare un nuovo progetto,

- con “Apri” aprirne uno esistente,

- con “Copia” copiarne uno esistente,

- con “Elimina” eliminare un progetto.

Il nostro scopo è impostare un nuovo studio LCA e pertanto procediamo con la creazione di un nuovo progetto cliccando su “Nuovo”.

Apparirà quindi una finestra denominata “Nuovo progetto” nella quale è possibile immettere il nome del nostro caso studio: inseriamo quindi “Tutorial_pavimentazione”, come nella figura seguente, e clicchiamo su “OK”.

Tutorial_ pavimentazione

Figura 4. Finestra "Nuovo progetto"

Non appena il progetto sarà creato, SimaPrò automaticamente ci informa su ciò e ci suggerisce di procedere con la selezione delle librerie di cui abbiamo bisogno. Clicchiamo quindi su “OK”.

Figura 5. Messaggio di creazione del nuovo progetto

Prima di scegliere le librerie, descriviamo brevemente la schermata principale del software.

Figura 6. Schermata principale SimaPrò

- In “Wizard” troviamo delle procedure guidate standard presenti nel software.

- In “Obiettivo e ambito” definiamo l’obiettivo e il campo di applicazione del nostro caso studio.

- In “Inventario” definiamo i processi della nostra LCA e le varie fasi del prodotto finale. È possibile anche inserire informazioni sulle tipologie di rifiuto che vengono prodotti dagli scenari di smaltimento.

- In “Valutazione dell'impatto” definiamo i metodi di valutazione dell'impatto che utilizziamo nella nostra LCA.

- In “Interpretazione” possiamo trarre le conclusioni sui nostri risultati e fare diversi controlli. La sezione “Interpretazione” funge da guida e ci aiuta a controllare eventuali problemi da affrontare. Vedere anche la sezione 5.1.

- In “Dati generali” contengono utili strumenti di supporto, come:

• Riferimenti bibliografici, che puoi collegare nei tuoi record di processo.

• Sostanze: una tabella in cui è possibile trovare tutti i nomi delle sostanze immagazzinate.

• Unità e Quantità.

Partiamo quindi alla sezione “Obiettivo e ambito”, e completiamo i dati riguardanti nome, data, autore, obiettivo e unità funzionale nel modo seguente:

Figura 7. Sezione "Obiettivo e ambito-Descrizione"

Quindi salviamo le modifiche cliccando su “Salva modifiche”.

Nella sezione “Banche dati” selezioniamo:

- Ecoivent v3- allocation, cut-off by classification – system;

- Ecoivent v3- allocation, cut-off by classification – unit;

- Methods;

- USLCI.

Figura 8. Sezione "Obiettivo e ambito-Banche dati

In “Valutazione dell’impatto” nella sezione “Metodi” scegliamo:

- Single Issue,

- IPCC 2013 GWP 100a,

- Seleziona come default.

Figura 9. Sezione "Valutazione dell'impatto-Metodi"

Completata questa fase iniziale di definizione di obiettivo e ambito e dei metodi di analisi scelti, passiamo alla creazione dei processi necessari a generare il nostro prodotto finale quale la pavimentazione stradale.

# COMPOSIZIONE PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione tipo da creare avrà la seguente composizione:

Tabella 1. Struttura pavimentazione tipo

È necessario quindi creare 6 macro-processi per poter definire successivamente il processo finale “PAVIMENTAZIONE TIPO”.

# MACRO- PROCESSO 1: BASE

Il macro-processo 1 ha la seguente composizione:

Tabella 2. Macro-processo “BASE”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto da altri 4 processi principali:

- Bituminous mixture(base),

- Equipment(base),

- Bitumen emulsion(base),

- Equipment(emulsion).

Si procede come segue.

PROCESSO 1: Bituminous mixture(base)

Tabella 3. Processo “Bituminous mixture(base)”

Per il processo 1, è necessario creare i processi input “NA extraction”, “NA load movements”, “NA processing”, “NA transportation”, “Bitumen”, “Bitumen transportation”, “Mixture production(base)”, “PMB”, “PMB transportation”e “Mixture transportation”.

- NA extraction

Tabella 4. Processo “NA extraction”

Per il processo “NA extraction”, è necessario creare il processo input “Aggregate(quarry)”, composto come segue.

Tabella 5. Processo “Aggregate(quarry)”

Si nota che tale processo, a sua volta, necessita dei due sub-processi “Quarry infrastracture” e “Recultivation”, così definiti:

Tabella 6. Processi “Quarry infrastructure” e “Recultivation”

Si procede come segue.

Step 1: creazione del processo “Quarry infrastructure”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 10. Processo “Aggregate (quarry)”

Step 2: creazione del processo “Recultivation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 11. Processo “Recultivation”

Step 3: creazione del processo “Aggregate(quarry)”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 12. Processo “Aggregate(quarry)”

Step 4: creazione del processo “NA extraction”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 13. Processo “NA extraction”

- NA load movements

Tabella 7. Processo “NA load movements”

Per il processo “NA load movements”, è necessario creare il processo input “COPIA.Loader operation, large, INW/RNA”, composto come segue.

Tabella 8. Processo “COPIA.Loader operation, large, INW/RNA”

Si procede pertanto come segue.

Step 1: creazione del processo “COPIA.Loader operation, large, INW/RNA”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Building equipment,

- Selezioniamo il processo “Loader operation, large, INW/RNA”

- Copia.

Creiamo la copia del processo selezionato immettendo i dati input a disposizione.

Figura 14. Processo “COPIA.Loader operation, large, INW/RNA”

Step 2: creazione del processo “NA load movements”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 15. Processo “NA load movements”

- NA processing

Tabella 9. Processo “NA processing”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “NA processing”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 16. Processo “NA processing”

- NA transportation

Tabella 10. Processo “NA transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “NA transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 17. Processo “NA transportation”

- Bitumen

Figura 18. Processo “Bitumen” (Fonte: Eurobitume)

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Bitumen”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 19. Processo “Bitumen”

- Bitumen transportation

Tabella 11. Processo “Bitumen transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Bitumen transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione

Figura 20. Processo “Bitumen transportation”

- Mixture production(base)

Tabella 12. Processo “Mixture production(base)”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Mixture production(base)”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 21. Processo “Mixture production(base)”

- PMB

Tabella 13. Processo “PMB”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “PMB”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 22. Processo “PMB”

- PMB transportation

Tabella 14. Processo “PMB transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “PMB transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 23. Processo “PMB transportation”

- Mixture transportation

Tabella 15. Processo “Mixture transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Mixture transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 24. Processo “Mixture transportation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 1 “Bituminous mixture(base).

Tabella 16. Processo “Bituminous mixture(base)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 25. Processo “Bituminous mixture(base)”

PROCESSO 2: Equipment(base)

Tabella 17. Processo “Equipment(base)”

Per il processo 2, è necessario creare i processi input “Paver operation”, “Pneumatic roller operation” e “Tandem roller operation”.

- Paver operation

Tabella 18. Processo “Paver operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Paver operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 26. Processo “Paver operation”

- Pneumatic roller operation

Tabella 19. Processo “Pneumatic roller operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Pneumatic roller operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 27. Processo “Pneumatic roller operation”

- Tandem roller operation

Tabella 20. Processo “Tandem roller operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Tandem roller operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 28. Processo “Tandem roller operation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 2 “Equipment(base).

Tabella 21. Processo “Equipment(base)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 29. Processo “Equipment(base)”

PROCESSO 3: Bitumen emulsion(base)

Tabella 22. Processo “Bitumen emulsion(base)”

Per il processo 3, è necessario creare i processi input “Bitumen emulsion” e “Bitumen emulsion transportation”.

- Bitumen emulsion

Figura 30. Processo “Bitumen emulsion”(Fonte:Eurobitume)

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Bitumen emulsion”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 31. Processo “Bitumen emulsion”

- Bitumen emulsion transportation

Tabella 23. Processo “Bitumen emulsion transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Bitumen emulsion transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 32. Processo “Bitumen emulsion transportation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 3 “Bitumen emulsion(base).

Tabella 24. Processo “Bitumen emulsion(base)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 33. Processo “Bitumen emulsion(base)”

PROCESSO 4: Equipment(emulsion)

Tabella 25. Processo “Equipment(emulsion)”

Per il processo 4, è necessario creare il processo input “Sprayer tank operation”.

- Sprayer tank operation

Tabella 26. Processo “Sprayer tank operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Sprayer tank operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 34. Processo “Sprayer tank operation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 4 “Equipment (emulsion)”.

Tabella 27. Processo “Equipment(emulsion)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 35. Processo “Equipment(emulsion)”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 1 “BASE”.

Tabella 28. Macro-processo “BASE”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 36. Macro-processo “BASE”

# MACRO- PROCESSO 2: BINDER

Il macro-processo 2 ha la seguente composizione:

Tabella 29. Macro-processo “BINDER”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto da altri 4 processi principali:

- Bituminous mixture(binder),

- Equipment(binder),

- Bitumen emulsion(binder),

- Equipment(emulsion).

In questo caso, il processo “Equipment(emulsion) è stato già creato. Restano quindi da definire i processi “Bituminous mixture(binder)”, “Equipment(binder)” e “Bitumen emulsion(binder)”.

Si procede come segue.

PROCESSO 5: Bituminous mixture(binder)

Tabella 30. Processo “Bituminous mixture(binder)”

Per il processo 5, è necessario creare soltanto il nuovo processo input “Mixture production(binder)”, in quanto i restanti sono stati già creati precedentemente.

- Mixture production(binder)

Tabella 31 Processo “Mixture production(binder)”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Mixture production(binder)”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 37. Processo “Mixture production(binder)”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 5 “Bituminous mixture(binder)”.

Tabella 32. Processo “Bituminous mixture(binder)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 38. Processo “Bituminous mixture(binder)”

PROCESSO 6: Equipment(binder)

Tabella 33. Processo “Equipment(binder)”

Per il processo 6, non è necessario creare nuovi processi input , in quanto sono stati già creati precedentemente.

Avendo quindi già a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 6 “Equipment(binder)”, procediamo con la sua creazione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 39. Processo “Equipment(binder)”

PROCESSO 7: Bitumen emulsion(binder)

Tabella 34. Processo “Bitumen emulsion(binder)

Per il processo 7, non è necessario creare nuovi processi input , in quanto sono stati già creati precedentemente.

Avendo quindi già a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 7 “Bitumen emulsion(binder)”, procediamo con la sua creazione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 40. Processo “Bitumen emulsion(binder)

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 2 “BINDER”.

Tabella 35. Macro-processo “BINDER”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 41. Macro-processo “BINDER”

# MACRO- PROCESSO 3: USURA

Il macro-processo 3 ha la seguente composizione:

Tabella 36. Macro-processo “USURA”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto da altri 4 processi principali:

- Bituminous mixture(usura),

- Equipment(usura),

- Bitumen emulsion(usura),

- Equipment(emulsion).

Come per il caso precedente, il processo “Equipment(emulsion) è stato già creato. Restano quindi da definire i processi “Bituminous mixture(usura)”, “Equipment(usura)” e “Bitumen emulsion(usura)”.

Si procede come segue.

PROCESSO 8: Bituminous mixture(usura)

Tabella 37. Processo “Bituminous mixture(usura)”

Per il processo 8, è necessario creare soltanto il nuovo processo input “Mixture production(usura)”, in quanto i restanti sono stati già creati precedentemente.

- Mixture production(usura)

Tabella 38 Processo “Mixture production(usura)”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Mixture production(usura)”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 42. Processo “Mixture production(usura)”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 8 “Bituminous mixture(usura)”.

Tabella 39. Processo “Bituminous mixture(usura)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 43. Processo “Bituminous mixture(usura)”

PROCESSO 9: Equipment(usura)

Tabella 40. Processo “Equipment(usura)”

Per il processo 9, non è necessario creare nuovi processi input , in quanto sono stati già creati precedentemente.

Avendo quindi già a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 9 “Equipment(usura)”, procediamo con la sua creazione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 44. Processo “Equipment(usura)”

PROCESSO 10: Bitumen emulsion(usura)

Tabella 41. Processo “Bitumen emulsion(usura)

Per il processo 10, non è necessario creare nuovi processi input , in quanto sono stati già creati precedentemente.

Avendo quindi già a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 10 “Bitumen emulsion(usura)”, procediamo con la sua creazione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 45. Processo “Bitumen emulsion(usura)

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 3 “USURA”.

Tabella 42. Macro-processo “USURA”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 46. Macro-processo “USURA”

# MACRO- PROCESSO 4: PACCHETTO STRADALE

Il macro-processo 4 ha la seguente composizione:

Tabella 43. Macro-processo “PACCHETTO STRADALE”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto dai altri 3 macro-processi appena realizzati:

- BASE,

- BINDER,

- USURA.

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 4 “PACCHETTO STRADALE”, procediamo con la sua creazione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 47. Macro-processo “PACCHETTO STRADALE”

# MACRO- PROCESSO 5: FONDAZIONE

Il macro-processo 5 ha la seguente composizione:

Tabella 44. Macro-processo “FONDAZIONE”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto dai 2 processi principali:

- Foundation processing,

- Equipment(foundation).

Si procede come segue.

PROCESSO 11: Foundation processing

Tabella 45. Processo “Foundation processing”

Per il processo 11, è necessario creare soltanto il nuovo processo input “Concrete transportation”, in quanto i restanti sono stati già creati precedentemente.

- Concrete transportation

Tabella 46 Processo “Concrete transportation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Concrete transportation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario” e ancora su:

- Processi,

- Trasporto,

- Road,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 48. Processo “Concrete transportation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 11 “Foundation processing”.

Tabella 47. Processo “Foundation processing”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 49. Macro-processo “Foundation processing”

PROCESSO 12: Equipment(foundation)

Tabella 48. Processo “Equipment(foundation)”

Per il processo 12, è necessario creare soltanto il nuovo processo input “Grader/Pulvimixer operation”, in quanto i restanti sono stati già creati precedentemente.

- Grader/Pulvimixer operation

Tabella 49 Processo “Grader/Pulvimixer operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Grader/Pulvimixer operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 50. Processo “Grader/Pulvimixer operation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 12 “Equipment(foundation)”.

Tabella 50. Processo “Equipment(foundation)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 51. Macro-processo “Equipment(foundation)”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 5 “FONDAZIONE”.

Tabella 51. Macro-processo “FONDAZIONE”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 52. Macro-processo “FONDAZIONE”

# MACRO- PROCESSO 6: SOTTOFONDAZIONE

Il macro-processo 6 ha la seguente composizione:

Tabella 52. Macro-processo “SOTTOFONDAZIONE”

Si osserva come tale macro-processo è a sua volta composto dai 2 processi principali:

- Subgrade soil,

- Equipment(subgrade).

Si procede come segue.

PROCESSO 13: Subgrade soil

Tabella 53. Processo “Subgrade soil”

Per il processo 13, non è necessario creare alcun nuovo processo input in quanto già creati precedentemente, procediamo pertanto con la sua definizione.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 53. Processo “Subgrade soil”

PROCESSO 14: Equipment(subgrade)

Tabella 54. Processo “Equipment(subgrade)”

Per il processo 14, è necessario creare soltanto il nuovo processo input “Excavator operation”, in quanto i restanti sono stati già creati precedentemente.

- Excavator operation

Tabella 55 Processo “Excavator operation”

Per questo processo non è necessario creare nuovi processi input.

Step 1: creazione del processo “Excavator operation”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 54. Processo “Excavator operation”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il processo 14 “Equipment(subgrade)”.

Tabella 56. Processo “Equipment(subgrade)”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 55. Processo “Equipment(subgrade)”

Abbiamo quindi ora a disposizione tutti i processi necessari per definire il macro-processo 6 “SOTTOFONDAZIONE”.

Tabella 57. Macro-processo “SOTTOFONDAZIONE”

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 56. Macro-processo “SOTTOFONDAZIONE”

# PROCESSO FINALE: PAVIMENTAZIONE TIPO

La pavimentazione tipo finale ha la seguente composizione:

Tabella 58. “Pavimentazione tipo”

Avendo a disposizione tutti e tre i processi input, passiamo alla definizione del processo finale “Pavimentazione tipo”.

Ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Creiamo il seguente processo immettendo i dati input a disposizione.

Figura 57. Processo finale “Pavimentazione tipo”

Per visualizzare la rete così costruita clicchiamo sul simbolo di rete, evidenziato nella precedente immagine. Si aprirà la schermata seguente, quindi clicchiamo su “Calcola”.

Figura 58. Calcolo rete processo finale

Non appena il software avrà processato la rete, quest’ultima apparirà nel modo seguente.

Caratterizzazione

IPCC 2013 GWP 100a

Cut-off 5%

Figura 59. Rete “PAVIMENTAZIONE TIPO”