TUTORIAL PIATTO DI SPAGHETTI.

Obiettivo di questo tutorial è impostare una semplice LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro per avere un caso semplice sulla base del quale poi comprendere le funzionalità e i comandi del Software SimaPrò.

La versione di software utilizzata in questo tutorial è “SimaPrò PhD with Share & Collect version 9.1.1.7”.

Avviamo innanzitutto il software.

Cerchiamo sul desktop del nostro computer l’icona del programma.

Figura 1. Icona desktop SimaPrò

Cliccando sull’icona apparirà la seguente schermata:

Figura 2. Schermata d'avvio SimaPrò

Cliccando quindi su “OK”, si avvierà il programma e in particolare il software procederà con “Apertura del database” e “Lettura dei dati”.

Figura 3. Finestra "Progetti"

Si aprirà subito la finestra “Progetti” come mostrato in figura 3. Osservando i comandi evidenziati posizionati a destra, tramite questa schermata è possibile:

- con “Nuovo” creare un nuovo progetto,

- con “Apri” aprirne uno esistente,

- con “Copia” copiarne uno esistente,

- con “Elimina” eliminare un progetto.

Il nostro scopo è imparare a creare da zero un nuovo studio LCA e pertanto procediamo con la creazione di un nuovo progetto cliccando su “Nuovo”.

Apparirà quindi una finestra denominata “Nuovo progetto” nella quale è possibile immettere il nome del nostro caso studio: inseriamo quindi “LCA semplificata di un piatto di spaghetti al pomodoro”, come nella figura seguente, e clicchiamo su “OK”.

Figura 4. Finestra "Nuovo progetto"

Non appena il progetto sarà creato, SimaPrò automaticamente ci informa su ciò e ci suggerisce di procedere con la selezione delle librerie di cui abbiamo bisogno. Clicchiamo quindi su “OK”.

Figura 5. Messaggio di creazione del nuovo progetto

Prima di scegliere le librerie, descriviamo brevemente la schermata principale del software.

Figura 6. Schermata principale SimaPrò

- In “Wizard” troviamo delle procedure guidate standard presenti nel software.

- In “Obiettivo e ambito” definiamo l’obiettivo e il campo di applicazione del nostro caso studio.

- In “Inventario” definiamo i processi della nostra LCA e le varie fasi del prodotto finale. È possibile anche inserire informazioni sulle tipologie di rifiuto che vengono prodotti dagli scenari di smaltimento.

- In “Valutazione dell'impatto” definiamo i metodi di valutazione dell'impatto che utilizziamo nella nostra LCA.

- In “Interpretazione” possiamo trarre le conclusioni sui nostri risultati e fare diversi controlli. La sezione “Interpretazione” funge da guida e ci aiuta a controllare eventuali problemi da affrontare. Vedere anche la sezione 5.1.

- In “Dati generali” contengono utili strumenti di supporto, come:

• Riferimenti bibliografici, che puoi collegare nei tuoi record di processo.

• Sostanze: una tabella in cui è possibile trovare tutti i nomi delle sostanze immagazzinate.

• Unità e Quantità.

Partiamo quindi alla sezione “Obiettivo e ambito”, e completiamo i dati riguardanti nome, data, autore, obiettivo e unità funzionale nel modo seguente:

Figura 7. Sezione "Obiettivo e ambito-Descrizione"

Figura 8. Sezione "Obiettivo e ambito-Descrizione"

Quindi salviamo le modifiche cliccando su “Salva modifiche”.

Nella sezione “Banche dati” selezioniamo:

- Ecoivent v3- al location, cut-off by classification – system

- Methods

Figura 9. Sezione "Obiettivo e ambito-Banche dati"

In “Valutazione dell’impatto” nella sezione “Metodi” scegliamo:

- Single issue,

- IPCC 2013 100a v. 1.03,

- Seleziona come default.

Figura 10.Sezione "Valutazione dell'impatto-Metodi"

Completata questa fase iniziale di definizione di obiettivo e ambito e dei metodi di analisi scelti, passiamo alla creazione dei processi necessari a generare il nostro prodotto finale quale il piatto di spaghetti al pomodoro.

PROCESSO 1: Semola di grano duro

Step 1: ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Agricultural,

- Food,

- Nuovo.

Figura 11. Creazione nuovo processo in "Food"

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Semola di grano duro”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 1. Dati processo "Semola di grano duro"

Figura 12. Inserimento dati software per processo “Semola di grano duro”

Step 3: clicchiamo sul simbolo di Rete evidenziato, presente nella barra dei comandi. Si aprirà una finestra denominata “Nuovo impostazione di calcolo”. Non è necessario modificare alcun dato presente. Clicchiamo quindi su “Calcola”.

Figura 13. Creazione rete per processo "Semola di grano duro"

Step 4: Dopo qualche istante apparirà il diagramma di flusso seguente. È importante verificare che il metodo di visualizzazione sia del tipo “Caratterizzazione – IPCC GWP 100a (kg CO2 eq)” e di impostare il cut-off allo 0%, al fine di ottenere il diagramma come mostrato nella seguente figura.

Figura 14. Diagramma di flusso processo "Semola di grano duro"

Step 5: Chiudiamo la finestra e salviamo il processo appena creato.

D’ora in avanti non ci soffermeremo molto sui singoli passaggi in quanto i passaggi principali sono uguali per tutti i processi.

PROCESSO 2: Spaghetti di grano duro

Step 1: uguale al processo precedente

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Spaghetti di grano duro”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 2. Dati processo "Spaghetti di grano duro"

In questo caso dobbiamo aggiungere in più l’allocazione, in quanto come output di questo processo abbiamo il prodotto Spaghetti e il co-prodotto Grano per mangime. Le percentuali di allocazione immesse nel software derivano dal seguente ragionamento:

Tabella 3. Allocazione processo "Spaghetti di grano duro"

Figura 15. Inserimento dati software per processo “Spaghetti di grano duro”

Figura 16. Inserimento dati software per processo “Spaghetti di grano duro”

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 17. Diagramma di flusso processo "Spaghetti di grano duro"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 3: Spaghetti di grano duro (incluso trasporto)

Step 1: uguale al processo precedente

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Spaghetti di grano duro (incluso trasporto)”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 4. Dati processo "Spaghetti di grano duro (incluso trasporto)"

Figura 18. Inserimento dati software per processo "Spaghetti di grano duro (incluso trasporto)"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 19. Diagramma di flusso processo "Spaghetti di grano duro (incluso trasporto)"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 4: Cottura con fornello a gas

Step 1: ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Elaborazioni,

- Altri,

- Nuovo.

Figura 20. Creazione nuovo processo in "Elaborazioni"

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Cottura con fornello a gas”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 5. Dati processo "Cottura con fornello a gas"

Figura 21. Inserimento dati software per processo "Cottura con fornello a gas"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 22. Diagramma di flusso processo "Cottura con fornello a gas"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 5: Sale

Step 1: ci posizioniamo nella sezione “Processi” di “Inventario”e ancora su:

- Processi,

- Agricultural,

- Food,

- Nuovo.

Figura 23. Creazione nuovo processo in "Food"

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Sale”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 6. Dati processo "Sale"

Figura 24. Inserimento dati software per processo "Sale"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 25. Diagramma di flusso processo "Sale"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 6: Sale

Step 1: uguale al precedente.

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Spaghetti al dente”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 7. Dati processo "Spaghetti al dente"

Figura 26. Inserimento dati software per processo "Spaghetti al dente"

Figura 27. Inserimento dati software per processo "Spaghetti al dente"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 28. Diagramma di flusso processo "Spaghetti al dente"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 7: Pomodoro

Step 1: uguale al precedente.

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Pomodoro”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 8. Dati processo "Pomodoro"

Figura 29. Inserimento dati software per processo "Pomodoro"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 30. Diagramma di flusso processo "Pomodoro"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 8: Olio d’oliva

Step 1: uguale al precedente.

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Olio d’oliva”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 9. Dati processo “Olio d’oliva”

Anche in questo caso dobbiamo aggiungere l’allocazione, in quanto come output di questo processo abbiamo il prodotto Olio extravergine d’oliva e i co-prodotti Sansa e Noccioli. Le percentuali di allocazione immesse nel software derivano dal seguente ragionamento:

Tabella 10. Allocazione processo "Olio d'oliva"

Figura 31. Inserimento dati software per processo "Olio d'oliva"

Figura 32. Inserimento dati software per processo "Spaghetti al dente"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 33. Diagramma di flusso processo "Olio d'oliva"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 9: Olio d’oliva (incluso trasporto)

Step 1: uguale al precedente.

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Olio d’oliva (incluso trasporto)”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 11. Dati processo "Olio d'oliva (incluso trasporto)"

Figura 34. Inserimento dati software per processo "Olio d'oliva (incluso trasporto)"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 35. Diagramma di flusso processo "Olio d'oliva (incluso trasporto)"

Step 5: uguale al precedente.

PROCESSO 10: Sugo al pomodoro

Step 1: uguale al precedente.

Step 2: nella finestra “Nuovo materiali processo”, creiamo il processo denominato “Sugo al pomodoro”, inserendo i seguenti dati:

Tabella 12. Dati processo "Sugo al pomodoro"

Figura 36. Inserimento dati software per processo "Sugo al pomodoro"

Step 3: uguale al precedente.

Step 4: uguale al precedente.

Figura 37. Diagramma di flusso processo "Sugo al pomodoro"

Step 5: uguale al precedente.

Completati tutti i processi necessari per nostra LCA, passiamo a definire un ASSEMBLAGGIO.

ASSEMBLAGGIO: PIATTO DI SPAGHETTI AL POMODORO

Nella sezione “Inventario”, ci posizioniamo su “Fasi del prodotto”, quindi ancora:

- Fasi del Prodotto,

- Assemblaggio,

- Altri,

- Nuovo.

Figura 38. Creazione nuovo "Assemblaggio"

Si aprirà quindi la finestra denominata “Nuovo assemblaggio” e inseriamo i seguenti dati:

Tabella 13. Dati assemblaggio "Piatto di spaghetti al pomodoro"

Figura 39. Inserimento dati software per assemblaggio "Piatto di spaghetti al pomodoro"

Cliccando sul simbolo di rete, si aprirà la finestra “Nuovo impostazione di calcolo”; quindi, senza modificare alcun dato, clicchiamo su “Calcola”.

Figura 40. Creazione rete per assemblaggio "Piatto di spaghetti al pomodoro"

Impostando il metodo di visualizzazione come “Caratterizzazione – IPCC GWP 100a (kg CO2 eq)” e un cut-off al 1%, otteniamo il seguente diagramma di flusso.

Figura 41. Diagramma di flusso assembalggio "Piatto di spaghetti al pomodoro"

Infine, per poter realizzare una LCA completa è necessario definire appositi scenari di smaltimento, attraverso cui è possibile specificare in che modo un flusso di rifiuti viene suddiviso e attribuito ad altri scenari o processi di smaltimento.

I processi di smaltimento sono i seguenti.

PROCESSO DI SMALTIMENTO 1: Consumo degli spaghetti al pomodoro

Posizioniamoci nella sezione “Inventario” e selezioniamo “Processi”, e ancora:

- Processi,

- Processo di smaltimento,

- Altri,

- Nuovo.

Figura 42 . Creazione processo di smaltimento "Consumo degli spaghetti al sugo"

Si aprirà una finestra denominata “Nuovo processo di smaltimento processo”, con format simile alla finestra di creazione di un processo già vista. Completiamo quindi i campi per la creazione del processo di smaltimento “Consumo degli spaghetti al pomodoro” con le seguenti informazioni:

Tabella 14. Dati processo di smaltimento "Consumo degli spaghetti al pomodoro"

Figura 43. Inserimento dati software per processo di smaltimento "Consumo degli spaghetti al pomodoro"

PROCESSO DI SMALTIMENTO 2: Sugo messo in frigo (closed loop)

Analogamente al processo di smaltimento precedente, creiamone uno nuovo denominato “Sugo messo in frigo (closed loop)”, immettendo i seguenti dati:

Tabella 15. Dati processo di smaltimento "Sugo messo in frigo (closed loop)"

Figura 44. Inserimento dati software per processo di smaltimento "Sugo messo in frigo (closed loop)"

PROCESSO DI SMALTIMENTO 3: Sugo messo in frigo (open loop)

Analogamente al processo di smaltimento precedente, creiamone uno nuovo denominato “Sugo messo in frigo (open loop)”, immettendo i seguenti dati:

Tabella 16. Dati processo di smaltimento "Sugo messo in frigo (open loop)"

Figura 45. Inserimento dati software per processo di smaltimento "Sugo messo in frigo (open loop)"

Una volta definiti i processi di smaltimento, possiamo creare gli scenari di smaltimento.

SCENARIO DI SMALTIMENTO 1: Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (closed loop)

Posizioniamoci nella sezione “Inventario” e selezioniamo “Processi”, e ancora:

- Processi,

- Scenario di smaltimento,

- Altri,

- Nuovo.

Figura 46. Creazione scenario di smaltimento "Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (closed loop)"

Si aprirà una finestra denominata “Nuovo scenario di smaltimento processo”, con format simile alla finestra di creazione di un processo già vista. Completiamo quindi i campi per la creazione dello scenario di smaltimento “Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (closed loop)” con le seguenti informazioni:

Tabella 17. Dati scenario di smaltimento "Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (closed loop)"

Figura 47. Inserimento dati software per scenario di smaltimento "Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (closed loop)"

SCENARIO DI SMALTIMENTO 2: Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (open loop)

Analogamente al caso precedente, creiamo lo scenario di smaltimento denominato “Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (open loop)” inserendo le seguenti informazioni:

Tabella 18. scenario di smaltimento "Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (open loop)"

Figura 48. Inserimento dati software per scenario di smaltimento "Scenario degli avanzi (sugo+spaghetti) (open loop)"

SCENARIO DI SMALTIMENTO 3: Scenario piatto di pasta al pomodoro (closed loop)

Analogamente al caso precedente, creiamo lo scenario di smaltimento denominato “Scenario piatto di pasta al pomodoro (closed loop)” inserendo le seguenti informazioni:

Tabella 19. Dati scenario di smaltimento "Scenario piatto di pasta al pomodoro (closed loop)"

Figura 49. Inserimento dati software per scenario di smaltimento "Scenario piatto di pasta al pomodoro (closed loop)"

SCENARIO DI SMALTIMENTO 4: Scenario piatto di pasta al pomodoro (open loop)

Analogamente al caso precedente, creiamo lo scenario di smaltimento denominato “Scenario piatto di pasta al pomodoro (open loop)” inserendo le seguenti informazioni:

Tabella 20. Dati scenario di smaltimento "Scenario piatto di pasta al pomodoro (open loop)"

Figura 50. Inserimento dati software per scenario di smaltimento "Scenario piatto di pasta al pomodoro (open loop)"

A questo punto possiamo unire assemblaggio e scenari di smaltimento e creare una LCA. In questo caso, poiché abbiamo realizzato due scenari di smaltimento del piatto di pasta al pomodoro uno per un closed loop e un altro per un open loop, avremo due cicli di vita che chiameremo rispettivamente “LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (closed)” e “LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (open)”.

LCA 1: LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (closed)

Posizioniamoci nella sezione “Inventario” e selezioniamo “Fasi del prodotto”, e ancora:

- Fasi del prodotto,

- Cicli di vita,

- Altri,

- Nuovo.

Figura 51. Creazione " LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (closed)"

Si aprirà una finestra denominata “Nuovo ciclo di vita”. Completiamo quindi i campi per la creazione del ciclo di vita “LCA di un piatto di spaghetti (closed)” con le seguenti informazioni:

Tabella 21. Dati LCA " LCA di un piatto di spaghetti (closed)"

Figura 52. Inserimento dati software per LCA " LCA di un piatto di spaghetti (closed)"

Cliccando quindi il simbolo di rete in alto, si aprirà la finestra “Nuovo impostazione di calcolo” e, ancora, senza modificare alcun dato della schermata, cliccando su “Calcola”, otteniamo il diagramma di flusso come mostrato nella figura 54, impostando un cut-off di visualizzazione allo 0,4%.

Figura 53. Creazione diagramma di flusso “LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (closed)”

Figura 54. Diagramma di flusso "LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (closed)"

LCA 2: LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (open)

Analogamente al caso precedente, creiamo ciclo di vita denominato “LCA di un piatto di spaghetti (open)”, inserendo le seguenti informazioni:

Tabella 22. Dati LCA "LCA di un piatto di spaghetti (open)"

Figura 55. Inserimento dati software per LCA " LCA di un piatto di spaghetti (open)"

Realizzeremo il seguente diagramma di flusso.

Figura 56. Diagramma di flusso "LCA di un piatto di spaghetti al pomodoro (open)"